ICMP Redirect Attack Lab

学号：57118223 姓名：齐天一

Task1:

- （0）进行重定向攻击

- ①登录受害者容器，查看路由，可以看到路由是正常，其中192.168.60.0子网的路由指向10.9.0.11

- ②编写如下代码用于重定向攻击

- 其中第一个ip对象对应于该报文的源ip和目标ip，前者为了伪装成路由而写作10.9.0.11，后者为受害者主机；icmp.gw表示重定向的网关，将其设为恶意路由器；第二个ip对象ip2对应原来报文的源ip和目标ip，前者为受害者主机，后者为192.168.60.5/192.168.60.6。

- （网上找到的ip重定向报文格式）

- ③受害者主机ping 192.168.60.5,同时攻击者运行攻击程序，发送重定向报文

- 随后停止ping，并查看路由缓存，可以看到，前往192.168.60.5的路由被指向为10.9.0.111（即恶意路由）。

- 输入mtr命令进行查看，可以看到路径被重新路由了，说明成功实施了攻击。

- 问题1：能否重定向到远程计算机

- ①修改重定向的网关ip为8.8.8.8

- ②重新执行攻击过程（在此之前清空受害者ip路由缓存）

- 可以看到查看缓存，并没有变化。

- 再次输入mtr指令：

- 路径并未被导向8.8.8.8，说明不能重定向到远程计算机。

- 问题2：能否重定向到本网络不存在主机

- ①构造不存的主机10.9.0.200，修改gw值

- ②重新执行攻击，并查看路由缓存，没有出现改动

- 输入指令mtr查看：

- 并没有讲路由导向 10.9.0.200，说明不能导向不存在主机。

- 问题3：修改三个参数后重新进行攻击

- ①在配置文件中修改参数：

- ②在受害者机进行ping操作时，运行攻击程序

- 可以看到，路由缓存中并未出现修改后的内容

- 使用mtr命令查看：

- 路径中没有出现恶意路由，说明重定向失败了。

- 原因：

- 通过查阅资料，我们可以得知这三个标记位是关于重定向报文转发的，值为0的时候表示禁止重定向，值为1的时候表示允许重定向。如果将三个都置为1，表示转发功能打开。此时，当恶意路由器受到受害者ip报文时，会发现该报文必须经过路由器10.9.0.11时，会向受害者发送一个重定向报文，将其路由重定向为10.9.0.11，这样原来伪造的重定向到10.9.0.111报文就被覆盖了，从而导致无法完成攻击。这说明如果想要完成重定向攻击，就需要关闭正常的重定向功能。

- Task2：

- 尝试MITM攻击

- ①修改标记位，关闭恶意路由的路由转发功能。

- ②发动icmp重定向攻击，将路由重定向到恶意路由器

- ③在目标主机，打开9090端口监听；在受害者主机，使用nc连接到目标主机的端口。在连接后，攻击者运行MITM.py程序，嗅探并重发报文。

- 程序如下：

- 输入字符串“QTY”：

- 可以看到接受端成功收到了字符串并将其转换为了AAA

- 问题1：应该选择哪个方向的报文

- 使用mac地址

- ①受害者->目标主机

- 过滤策略如下（源mac地址为受害者）：

- 运行程序：

- 可以看到，接收端成功输出了结果，并完成了字符串的替换。

- ②目标主机->受害者

- 过滤策略如下（源mac地址为目标主机）：

- 运行程序并开始攻击时的现象：

- 可以看到，接收端没有反映，说明连接失败。

- 分析：可以看到，只捕获“受害者->目标主机”方向的报文就可以完成通信，反之则不行，可以认为只需要捕获“受害者->目标主机”方向的报文即可。

- 问题2：使用ip过滤和使用mac地址过滤的不同
IP地址过滤

- ①修改过滤器内容。将过滤器修改为“tcp and src host 10.9.0.5”其中10.9.0.5是受害者主机发送的，表示筛选出来自受害者的tcp报文：

- ②受害者和目标主机建立tcp连接，攻击者运行程序来伪造受害者报文

- （过程与第0部分一样）

- ③输入指令QTY，可以看到在另一端输出了AAA，可以看出伪造成功：

- 查看攻击端，会发现它一直在发送报文：

- 分析：

- 一直在发送报文，说明嗅探程序也一直在捕获报文，而受害者只发送了几个报文，显然不可能时受害者造成的这一现象。唯一可能的原因是：嗅探程序它会对攻击者重发的报文也进行了捕获和重发，这就导致了程序陷入了“嗅探到一个报文->对其进行重发->捕获到重发的报文->对重发的报文进行重发”这一循环，造成了资源的浪费和效率的低下。

- 为什么会捕获自己发送的报文？这是因为路由器不会修改报文的ip地址，所以嗅探程序重发的报文其ip地址和原来一样，同样符合嗅探程序的过滤策略，导致其会被再次捕获。因此需要有一种标识来区分报文是否由嗅探程序所在的攻击者发送，而mac地址非常符合这一点。

- MAC地址过滤

- ①修改过滤器内容。将过滤器修改为“tcp and ether src 02:42:0a:09:00:05”其中02:42:0a:09:00:05是受害者的mac地址的，表示筛选来自受害者的tcp报文：

- ②受害者和目标主机建立tcp连接，攻击者运行上面的程序来伪造受害者报文

- （过程与前面类似，不再赘述）

- ③输入指令QTY，可以看到在另一端输出了AAA，可以看出伪造成功：

- 此时攻击者端显示捕获了三个报文：

- 其中前两个是，攻击者并未处理，只是将其转发出去；

- 最后一个报文是数据报文，其中包含了发送的字符串“QTY”，攻击者将其改为“AAA”后重新发送出去。

- ④输入一个无关的字符，可以看到在接收者那里也输出了这一字符串：

- 攻击者端捕获了一个报文：

- 该报文即是包含“HAHA”的数据报文，因为不包含“QTY”，所以不予以修改。

- ⑤输入一些带有“QTY”的字符串，可以看到再接收端将字符串内部的“QTY”都修改为了“AAA”

- 攻击者端可以看到，对于每个字符串，都捕获了一个数据报文，然后攻击者将他们修改后分别发出去：

- 分析：

- 可以看到，对于攻击者而言，使用Mac地址过滤只需要捕获和重发很少的报文，除了最开始发送了两个用于应答的报文，后面每个字符串都只需重发一个报文，其效果远远好于使用ip进行过滤。

- 造成这种现象的原因是再报文转发的过程中，路由不会对ip地址进行修改，也就是说在其传输路径上，源ip和目标ip是不变的；但mac地址则不同，它在报文的每次转发时都会改变，取决于当前路由端口的mac地址，因此Max地址能表示报文最近的发送者（或转发者）。所以，我们只需要筛选来自受害者mac地址的报文，就能有效防止嗅探程序捕获自身发送的报文，避免了“捕获自己发送的报文->发送该报文->再次捕获该报文”的循环，从而提高了效率。